Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu   Zamówienia      pojazdu typu ATV 6x6

- Warunki ogólne

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj | Pojazd homologowany wg. kategorii T2b spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP. |
| 2. | Ilość miejsc | Pojazd dwuosobowy. |
| 3. | Rok produkcji | Pojazd fabrycznie nowy — wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. |
| 4. | Gwarancja | Min 2 lata na cały pojazd bez ograniczenia limitu przejechanych kilometrów. - 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów – 0 pkt. - 3 lata na cały pojazd z limitem 10 tyś przejechanych km – 3 pkt. - 3 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów – 5 pkt. (parametr dodatkowo punktowany) |
| 5. | Masa własna pojazdu | Waga pojazdu (suchego) nie mniej niż 580 kg. |
| 6. | Warunki serwisowania | Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta nie częściej, niż co 2000 km według zaleceń producenta lub I rok. Dopuszcza się zmiany w systemie obsługowym jedynie w fazie docierania pojazdu. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności okresowych obsług technicznych pojazdu. |
| 7. | Dostępność serwisu | Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępności serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do 200 km od siedziby Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy . |

- Silnik

| 1. | Rodzaj | Z zapłonem iskrowym, 4-suwowy. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pojemość | 750 - 1000 cm3. |
| 3. | Moc | Nie mniej niż 29 kW. (parametr dodatkowo punktowany) |
| 4. | Chłodzenie | Cieczą. |
| 5. | Rozrusznik | Elektryczny. |

- Napęd

| 1. | Rodzaj | 4x4 z możliwością dołączenia napędu 6x6. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sterowanie ww. mechanizmem z miejsca kierowcy. |
| 2. | Przeniesienie | Przeniesienie napędu poprzez wał. |
| 3. | Skrzynia biegów | Skrzynia biegów CVT, inteligentne hamowanie silnikiem. |

- Funkcjonalność i wyposażenie

| 1. | Prześwit podwozia | Nie mniejszy niż 270 mm. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szerokość | Nie większa niż 1300 mm. |  |
| 3. | Manetki kierownicy i przepustnica | Podgrzewane |  |
| 4. | Siedzisko | Dwuosobowe, fotel pasażera łatwo demontowany z dedykowanymi uchwytami. Wysokość siedziska nie większa niż 95 cm. |  |
| 5. | Ochraniacze/osłony na dłonie kierowcy | Handbary kolor czarny. |  |
| 6. | Hamulce | Podwójne hamulce tarczowe przód, podwójne hamulce tarczowe tył, system ABS. |  |
| 7. | Układ kierowniczy | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 8. | Prędkość | Do 60 km/h. |  |
| 9. | Koła |  | Opony + Felgi aluminiowe z blokadą beadlock. |
| 10. | Wyciągarka | - elektryczna zamontowana z przodu z liną syntetyczną, o sile uciągu minimum 1500 kg. - elektryczna zamontowana z tyłu na pace z liną syntetyczną, o sile uciągu minimum 1500 kg z możliwością wciągania ładunków bezpośrednio na przestrzeń ładunkową. |  |
| 11. | Bagażnik | Przedni – udźwig min 40 kg, tylny – udźwig min 300 kg, |  |
| 12. | Skrzynia ładunkowa | Ze ścianami bocznymi, klapą tylną oraz 4 punktami w rogach do mocowania ładunku. |  |
| 13. | Ochrona | Orurowanie przednie – bumpers, Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy przednich i tylnych, siatka chłodnicy przód. |  |
| 14. | Oświetlenie przód | Reflektory LED + dodatkowe halogeny led min. 80 W. |  |
| 15. | Oświetlenie tył | Led + dodatkowe halogeny led min. 10 W. |  |
| 16. | Hak holowniczy | Umożliwiający holowanie urządzenia o masie co najmniej 450 kg. Z wtyczką zasilającą do przyczepy. |  |
| 17. | Dodatkowe wyposażenie | - Napęd alternatywny – kompletny zestaw gąsienic + zestaw montażowy dedykowany do pojazdu plus Moduł wspomaganie kierownicy. - Drugi kluczyk. - Dedykowane osłony (aluminiowe) podwozia zabezpieczające silnik, zawieszenie oraz mechanizmy napędowe. - Trójkąt ostrzegawczy. - Gaśnica — proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3. - Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu. - Lusterka. - Sygnał dźwiękowy. - Podnóżki dla pasażera. - Nawigacja fabryczna lub montowana opcjonalnie. - Pług z zestawem montażowym. - Kufer przód min 45 L. - Kosz metalowy na przedni bagażnik. |  |
| 18. | Inne | Oferent przeprowadzi (na swój koszt) wstępne szkolenie z obsługi pojazdu typ ATV, w siedzibie przez siebie wskazanej lub u zamawiającego. Termin szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym, (szkolenie powinno się odbyć najpóźniej 14 dni od dostawy do siedziby zamawiającego). |  |

- Inne wymagania

| l. | Dokumentacja pojazdu | Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: - Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), - Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego, - Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu. W przypadku prowadzenia dokumentacji serwisowo-naprawczej w wersji elektronicznej, Zamawiający wymaga dostarczenia haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych umożliwiających nieograniczone korzystanie za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego, - Komplet literatury obsługowo-naprawczej pojazdu w wersji książkowej lub elektronicznej w języku polskim. W skład literatury serwisowej wchodzi: - katalog części zamiennych /dopuszcza się anglojęzyczną wersję katalogu/, - literatura obsługowo-naprawcza – „manual / instrukcja serwisowa”. Literatura obsługowo-naprawcza musi zawierać, między innymi wykaz i opis czynności serwisowych, sposób montażu i demontażu części i elementów eksploatacyjnych wymagających wymiany lub obsługi w ramach planowanych czynności serwisowych, w tym informacje o momentach dokręcania połączeń gwintowych. Dopuszcza się dostarczenie haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych (wraz z ich aktualizacjami) umożliwiających nieograniczone korzystanie za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego z literatury serwisowej i producenta pojazdu. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Miejsce i termin dostawy | - Miejsce dostawy: Siedziba Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz. - Termin dostawy zamówienia: nie później niż do 10.12.2026 r. |